肇庆市佳荣针织染整有限公司

自 行 监 测 方 案

2013年11月28日

1、企业基本情况

企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司

法人代表：陆燊

所属行业：纺织印染

生产周期：——

地    址：肇庆市端州区睦岗纺织路

联 系 人：郭健

联系电话：13602956849

电子邮箱：jiarongcoltd@163.com

主要生产设备：各种高温、常温染色机70台，定型机11台，起毛磨毛机18台。配套25t/h循环流化床蒸汽锅炉1台，500万大卡/h有机热载体锅炉1台，300万大卡/h有机热载体锅炉1台。

废水处理及排放情况：本公司拥有污水处理站一座，按一级排放标准设计，处理能力为7000吨/日。另有处理能力为4000吨/日的中水回用设施一套。本公司的工业废水经公司污水站处理达标后，经城市污水管道排入市第三污水处理厂，废水排放口编号为WS-01601，并在排放口设置了废水在线监测系统。详见附废水处理工艺流程图（附件一）及全厂废水流向图（附件二）。

2、监测内容

2．1监测点位布设

废水监测点布设于本公司的废水唯一排放口处，详见附本公司平面布置及监测点位分布图（附件三）。监测点位、监测因子及监测频次见表1。

表1  全厂污染源点位布设

| 污染源 类 型 | 排污口 编 号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | WS-01601 | 公司污水处理站废水在线监控室旁 | COD、PH值、氨氮 | 自动监测 | 每2小时一次 |  |
|  |  |  | B0D、悬浮物 | 手工监测 | 每月一次 |  |
| 噪声 | —— | —— | 厂界噪声 | 手工监测 | 每季一次 |  |

2．2监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。监测情况记录表格式详见附件四。

2．3监测分析方法、依据及仪器见表2

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名 称 | 型 号 |
| PH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0.01个PH单位 | PH计 | GPP02 |
| 化学需氧量 (CODcr) | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 8mg/L | COD在线分析仪 | RenQ-Ⅳ |
| 氨氮 (NH3-N) | 氨气敏电极法 | JJG631-2004 | 0.05mg/L | 氨氮分析仪 | RenQ-Ⅳ |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB/T7488-1987 | 2mg/L | 生化培养箱 | PYX-250S-A |
| 悬浮物（SS） | 重量法 | 《水和废水分析方法》第四版 | 4mg/L | 光学读数分析天平 | TG328A |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声测量方法》 | GB12349-90 | 35-130dB | 噪声测量仪 | AWA6128A |

2．4监测质量保证措施

2．4．1本公司的废水在线监测系统已交给第三方运营，本公司将督促第三方运营单位做好在线监测设备的维护保养工作，并把可能出现的异常情况及时与对方沟通，及时排除故障，保证在线监测设备正常运行，确保监测质量。

2．4．2严格遵守国家环境监测技术规范和方法，确保监测结果数据准确。

2．4．3建立健全本公司的环境监测工作和管理制度。

2．4．4选派两名负责监测工作的人员参加省级环保主管部门组织的有关培训学习，实行监测人员持证上岗。

3、执行标准

《广东省污染物排放限值》（DB44/26-2001）纺织染整工业一级标准、第一时段。

各污染因子排放标准限值见表3

表3  各污染因子排放标准限值

| 污染物 类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | PH值 | 广东省污染物排放限值DB44/26-2001 | 6~9 | 无量纲 |
|  | 废水排放口 | 化学需氧量 |  | 100 | mg/L |
|  | 废水排放口 | 氨氮 |  | 10 | mg/L |

4、监测结果的公开

4．1监测结果的公开时限

监测结果数据每天更新一次，在监测结果出来后的次日公开，节假日顺延。

4．2监测结果的公开方式

在广东省重点污染源综合管理平台（http://www.epinfo.org）上公开有关监测结果，如监测因子每天监测频次大于一次的，公开结果为当天各次测量结果的算术平均值。

附件1：废水处理工艺流程图

附件2：厂内废水流向图

附件3：本公司平面布置及监测点位分布图

附件4：监测情况记录表格式